VPRAŠANJA ZA KOLOKVIJ 1

- Izračunajte celotno energijo elektrona na nivoju z glavnim kvantnim številom 2 vodikovega atoma in polmer na tem nivoju.

- Zapišite elektronske konfiguracije-porazdelitev elektronov po nivojih (podlupinah) v atomu titana Ti (Z=22), Niklja Ni (Z=28), Natrija Na (Z=11) in bakra (Z=29)

- Opišite razpad alfa ter izračunajte kinetično energijo delca α pri razpadu radija Ra (A=226, Z=88, m=226,02536u) v radon Rn (A=222, Z= 86, m=222,02753u), če je masa atoma helija z A=4 in Z=2, 4,00260u. atomska enota mase uc2=931,5 MeV

- Delec v električnem polju odklonimo za 1 cm, če je na kondenzatorju z razmikom plošč 1 cm napetost 400V. ko vlkjučimo še magnetno polje z gostoto 1,35x10-3T dosežemo, da se delec ne odkloni. Pot delca v električnem in magnetnem polju je 5 cm. Izračunajte naboj tega delca, če je njegova masa 9,1x10-31kg.

- Izračunajte kinetično energijo in hitrost elektrona, ki se pospeši v homogenem električnem polju po preletu napetosti 1 V in je na začetku:
-miroval
-se je gibal s hitrostjo 600 km/s v smeri silnic električnega polja

- Opišite razpad β+ ter izračunajte največjo energijo elektronov pri razpadu bakra Cu (A=64, Z=29, m=63,92977u) v nikelj Ni (A=64, Z=28, m=63,92797). Atomska enota mase uc2 je 931,5 MeV.

- Opišite razpad β+ ter izračunajte največjo kinetično energijo elektronov pri razpadu fosforja P (A=30, Z=15, m=29,97831u) v silicij Si (A=30, Z=14, m=29,97377u). atomska enota mase uc2 je 931,5 MeV.

- Kaj so diagnostične referenčne ravni?

- Izračunajte valovno dolžino karakteristične črte Kα v atomu volframa W(Z=74).

- Pri natriju je izstopno delo fotoefekta 2,28 eV, izračunajte mejno valovno dolžino.
Kolikšna je kinetična energija, ki jo ima elektron, ko zapusti natrij, če nanj posvetimo s svetlobo valovne dolžine 350nm?

- Na kateri razdalji se število fotonov atenuira – oslabi na 1/5 začetne vrednosti, če je linearni atenuacijski koeficient µ 3 mm-1.

- Na kateri razdalji se število fotonov atenuira – oslabi na 1/7 začetne vrednosti, če je linearni atenuacijski koeficient µ 2,4 mm-1.

- Koliko jeder razpade v 5s, če je razpolovni čas 2 s in je na začetku 50000 jeder.

- Koliko jeder razpade v 10 s, če je razpadni čas 3s in je na začetku 10000 jeder.

- Jedra nekega radioaktivnega izotopa razpadajo na dva načina. Razpadni čas prvega načina razpada je 5 s, drugega pa 9 s. v kolikšnem času razpade 500 jeder, če je na začetku 1000 jeder.

- Opišite Thompsonove poskuse s katodnimi žarki in navedite zaključke, ki jih je naredil na osnovi rezultatov poskusov.

- Izračunajte valovno dolžino fotona Lymanove serije pri prehodu elektrona s tira z glavnim kvantnim številom 3 na tir z glavnim kvantnim številom 1. (Rydbergova konstanta=1,097 x 107 m-1)

- Opišite in razložite obliko karakterističnega spektra rentgenske svetlobe.

- Izračunajte spremembo valovne dolžine fotona pri Comptonovem pojavu, ki ga opazujemo pod kotom 75 stopinj glede na smer vpadnega fotona. Comptonska valovna dolžina je 0,0024nm.

- Kaj so diagnostične referenčne ravni?

- Opišite kaj so in čemu je namenjena uporaba diagnostičnih referenčnih ravni?

- Izračunajte frekvenco in valovno dolžino fotonov rentgenske svetlobe z največjo energijo, če je napetost na rentgenski cevi 100kV.

- Energija lupine K volframa je 69,5 keV, energija lupine L pa 10,2 keV. Kolikšna je energija in frekvenca fotonov karakteristične črte Kα?