IMPLANTATNE  NADGRADNJE

Kaj so to implantatne nadgradnje?

- Implantatne nadgradnje predstavljajo vmesnik med kostno integriranim implantatom in protetično nadgradnjo.

- se uporabljajo za pritrditev krone, mostu ali odstranljive proteze na vsadke.

Posebne zahteve implantatnih nadgradenj, so visoka stabilnost in trajnost, kemična obstojnost, dobra biokompatibilnost, možnosti individualnega oblikovanja in prilagoditev pravilne smeri.

Individualno izdelane implantatne nadgradnje iz keramike visoke trdnosti, načrtujemo predvsem v vidnem predelu zobnega loka, saj je videz tu pomemben. Z individualno izdelano nadgradnjo poskušamo doseči čim boljši estetski učinek restavracije ob zadovoljivi trdnosti.

Implantatne nadgradnje lahko glede na vrsto izdelave razvrstimo na:

– konfekcijske implantatne nadgradnje in  – implantatne nadgradnje, izdelane s tehnologijo CAM/CAD.

Prve nudijo proizvajalci implantatov v različnih materialih, velikostih, oblikah in kotih ter kot različice, primerne za brušenje, in tudi take, ki se ne individualizirajo. Ker pri konfekcijskih nadgradnjah meje individualizacije hitro dosežemo, si uporabniki že dolgo želijo, da bi nadgradnje lahko oblikovali čim bolj individualno.

Nadgradnje CAD/CAM izdelujemo predvsem iz materialov, kot sta titan ali cirkonijev oksid ,Titanijev sistem obdelujemo kot monoblok, medtem ko so  cirkonijeve nadgradnje s kovinsko osnovo za lepljenje ali brez nje. Pri titanu in cirkonijevem oksidu obstaja tveganje, da se material zaradi nestrokovnega ravnanja pregreje in zato poškoduje. Izdelke iz cirkonijevega oksida zato brusijo in obdelujejo le z laboratorijsko turbino z vodnim hlajenjem in nežnim brušenjem brez izvajanja pritiska.

INDIKACIJE

-uporabljamo ih kot nosilce za zobne krone

- (pri solo prevlekah, mostovih ali odstranljivih zobnih protez)

Indikacije za  keramične implantatne nadgradnje

1. Ko vijak ni nameščen dovolj globoko.

- ko je višina mehkega tkiva okoli vsadka minimalna (estetika se lahko ogrozi- v teh primerih delamo keramične impl. nadgradnje)

2. Ko vsadki niso pod pravilnim kotom

3. Ko je mehko tkivo okol implantata tenko

-da se ne bi pokazala siva barva kovine oz. titana skozi gingivo

4. Ko rob kronske nadgradnje je treba prilagoditi ravni mehkega tkiva sosednjih zob

PREDNOSTI:

- 1. Visoka trdnost in odlična odpornost proti obrabi

- 2. Precizno obdelani, za odlično prileganje

- 3. Biokompatibilnost

- PRI KERAMIČNIH:

- 1. Odstranjuje korozijski potencial različnih kovin na vmesniku za implantacijo

- 2. Odlična zobna estetika

- 3. Omogoča intraoralne zobne pripravke z minimalnim prenosom toplote, in

- 4. Njegova radioopačnost  omogoča, da se zadrževalni vijak pregleda

SLABOSTI:

- TEHNIČNI ZAPLETI:

- zlomi nadgradnjah (bolj pogosti pri keramičnih impl. nadgradnjah)

- zlomi vijakov

- razrahljanost nadgradnje in vijaka,

- deformacije nadgradnjah (bolj pogosti pri kovinskih impl. nadgradnjah)

- Izguba podpornega tkiva zaradi vnetja  ali periimplantitis

Uvod

Ponovna vzpostavitev zobnih vsadkov zahteva uporabo skrbno izdelanih protetičnih nadgradenj, da bi ohranili končno obnovo. Implantatna nadgradnja mora biti izdelana iz biokompatibilnega materiala, ki je lahko v ustnemu okolju.

Imeti mora ustrezne mehanske in fizikalne lastnosti, da prenesejo okluzalne sile in da ugodno razporedijo obremenitev vzdolž nosilnega implantata. Kot tak je dolgoročni uspeh nadgradenj vsadkov močno odvisen od lastnosti prisotnih materialov. Implantatne nadgradnje lahko izdelamo z različnimi materiali, vključno s titanom, zlatom in keramiko. Ti materiali kažejo različne stopnje biokompatibilnosti in harmonije z mehkimi tkivi. Zaradi svoje trdnosti, biokompatibilnosti, zanesljivosti in obdelovalnosti, je bil titan tradicionalno prednosten. Cirkonijev protetični abutment se vse pogosteje uporablja, saj se nagibajo k boljšemu barvnemu odzivu sluznice peri implantata in boljšim estetskim rezultatom v primerjavi s titanovi abutmenti, merjeno z oceno estetske pege (PES), zlasti pri osebah s tankim mukoznim fenotipom. Dolgoročni uspeh nadgradenj vsadkov ni odvisen le od izbire materiala, temveč je odvisen tudi od načrtovalskega in proizvodnega procesa, saj lahko pomembno vplivajo na lastnosti abutnih materialov.

Na primer na fizikalne in mehanske lastnosti cirkonije močno vplivajo pripravljalna tehnika in oblikovanje protetičnih komponent. Dejansko oblikovanje in geometrija protetičnega oporišča bistveno vplivata na porazdelitev stresa pri restavracijah, ki jih zadrži vsadek, kar pa vpliva na klinične rezultate.

To bo omogočilo izdelavo obnove z optimalnimi konturami in ustreznim profilom vzpona. To bo končno pripeljalo do obnovitve, ki je funkcionalnost, estetska in lahko čiščenje.