- NARIŠI ZA ZLATO KOVINSKO OGRODJE ZA MOST 31, 37?

- PRAVILNO OBLIKOVANO OGRODJE ZA ZG. SEKALEC IN SP. KONČNIK?

Keramika je dobro odporna na tlačne obremenitve, slabo pa na natezne obremenitve – zato je oblika kovinskega ogrodja pomembna!

Kovinsko ogrodje mora podpirati keramiko (fasetirni porcelan), da je nanešen čimbolj enakomerno.

Bistvo: enakomerno razporejena debelina porcelana po celotni površini. Maksimalna dovoljena debelina porcelana je največ 2mm

- PREDNOSTI KPP?

- Odlične mehanske lastnosti (združene s polnokovinsko prevleko)

- Odlične estetske lastnosti

- Odlična mehanska retencija

- Ohranitev zobne supstance

- Dopušča (omogoča) preoblikovanje zobne krone v celoti (to je včasih potrebno zaradi rotacije/nagiba zoba)

- v primerjavi z delnimi prevlekami (inleji, onleji) je preparacija za KPP enostavnejša

- SLABOSTI KPP?

- (najbolj) obsežno brušenje zoba (v kovini, opakru, pocelanu)

- Izdelava prevleke je težavna

- Izbira in izdelava natančne barve prevleke je težavna

- Korozija

- Vpliv na DNA celice v sluznici

- Subgingivalni robovi prevleke

- Nikelj povzroča alergenost

- Slabša estetika kot PPP

- Vnetja

- Cena

- SODOBNA RAZDELITEV DK (DENTALNE KERAMIKE)?

Razdelitev dentalnega porcelana po tališču

- visoko taleči se: 1290-1370°C: za konfekcijske zobe in klasične jacket prevleke

- srednje (visoko) taleči se: 1090-1260°C: isto

- nizko taleči se: 870-1070°C, za kovinskoporcelansko tehniko

- zelo nizko taleči se (low fusing): 660-680°C, za kovinskoporcelansko in polno keramično tehniko (LFC)

- Silikatna keramika: npr. VITA OMEGA 900, IPS Classic, Creation, GC-Initial

- feldšpadska keramika – ima slabe mehanske lastnosti, indikacije: fasetirane kov-ker., inleji in onleji v določenih primerih

- Steklokeramika visokih trdnosti

- levcitna keramika: IPS Empress (Ivoclar), Finess (All Ceramic, Dentsply), VITA VMK 68 (VITA)

- litijeva-disilikatna keramika: za estetske mostove, npr. IPS Empress II, IPS e.max Press, IPS e.max CAD (Ivoclar)

- S steklom infiltrirana oksidna keramika – izgubila na pomenu: npr: In-Ceram Alumina, In-Ceram Zirconia in In-Ceram Spinel (VITA).

- Čiste oksidne keramike: alumina (npr. Procera AllCeram), z itrijem stabilizirana cirkonijeva keramika – YTZP (npr. Zircozahn).

- Feldšpadski PORCELAN

- Z levcitom ojačana keramika (pričetek uporabe stekel s kristalnimi vključki – STEKLO-KERAMIKE)

- Litij-disilikatna keramika

- ČISTA OKSIDNA KERAMIKA (cirkonijeva in aluminijeva oksidna keramika)

- Monolitna cirkonijeva oksidna keramika

- Na tržišče prihajajo še polimeri (polimerne infiltracije) – manj kompozita, več keramike

PORCELANI  imajo najmanjšo trdnost (tudi žilavost je slabša in manjša), so prosojni – prosevnost

SEKLOKERAMIKA – trdnost med porcelanom in oksidno keramiko

OKDISNA KERAMIKA (skoraj) ni prosevnosti, visoka trdnost – z razvojem to popravljajo

- MOŽNOSTI GINGIVALNEGA ZAKLJUČKA?

- Kovinski zaključek prevleke na stopnici – nesprejemljivo

- kovinski zaključek po celotnem obodu

- dobra cervikalna zapora

- dobra opora za porcelan

- ni estetski!

- viden kovinski pašček

- Cervikalno stanjšano ogrodje/skrajšana kovina –  dlesen sčasoma postaja sivkasta (ne gre, če je brušeno na peresni rob – se hitro odlomi)

- cervikalno lahko ogrodje stanjšamo do 0,1mm (deformacije)

- težko dosežemo gladek prehod med stopnico in robom prevleke

- viden siv rob kovine

- prosevanje beline opakra, zato cervikalno presvetla

- ekonomična za izdelavo

- KPP s porcelanom na bukalni stopnici / šulter bukalno!

- dobra estetika v cervikalnem področju

- gladek in neviden prehod med stopnico in robom prevleke

- preparacija lahko v nivoju proste dlesni ali nad njo

- ogrodje skrajšamo 1 do 2 mm

- zahtevnejša za izdelavo: več časa za izdelavo zaradi dodatnega sintranja vratnega porcelana; po navadi 2 peki vratnega porcelana

- KPP s porcelanom na celotnem cervikalnem obodu prevleke / šulter po kovinskem obodu (okrog in okrog)

- odlična rdeče-bela estetika

- prosevanje svetlobe v celotnem cervikalnem področju

- približamo polno-keramični prevleki

- najzahtevnejša za izdelavo

- cena

- več časa za izdelavo zaradi dodatnega sintranja vratnega porcelana

- po navadi 2 peki VP

Pri zadnjih dveh bistvene razlike med njima ni.

Oblika gingivalnega dela KPP prevleke v vidnem področju

- KPP v vidnem področju se konča bukalno z vratnim porcelanom bukalno ali še bolje s cirkumferentnim vratnim porcelanom.

- KPP se v sklopu mostu ali vezane konstrukcije v vidnem področju konča bukalno z vratnim porcelanom.

- Vratni porcelan: butt joint, schulter keramic

- Vidno področje: od 5 do 5.

- POVEZAVE… KAJ MORAMO PAZITI PRI IZDELAVI?

- Paziti moramo, da povezave niso pretanke, saj lahko na takšnem mestu pride do zloma ali deformacije ogrodja.

- potrebna je zadostna oddaljenost od sluznice, ker je potrebno zagotoviti še prostor za nanos porcelana  in interdentalno papilo

- pri ZrO2 se dela 9 mm2 – 12 mm2 konektorje; tanjši  zlom!

- Nad njimi 2 mm prostora  keramika

- Vez naj bo na mestu kjer ne moti estetike, hkrati pa zagotavlja stabilnost

- Okluzalno moramo zagotoviti prostor za plast keramike, gingivalno pa za čiščenje zato jo v spodnjem delu oblikujemo v črki U

- Toge povezave: ulite, neulite

- Ne-toge: delitev konstrukcije na manjše dele

- Oblike in dimenzije vezav:

  - Enojni presek = 1x stabilnost

  - Dvojna širina = 2x stabilnost

  - Dvojna višina = 8x stabilnost

- PREDNOSTI TOGE, ULITE VEZAVE?

  - najmanj zapletena

  - enostavnejša tehnika (ne pri  zahtevnejših konstrukcijah)

  - manjše število lab. postopkov

SLABOSTI:

- natančnost večjih konstrukcij je manjša zaradi deformacij med :

        - snemanjem iz iDM

        - namestitvijo dolivnih kanalov

        - nepravilno ohlajanje

        - prevelika količina kovine

- ZAHTEVE KOVINSKEGA OGRODJA KPP?

- Keramika je dobro odporna na tlačne obremenitve, slabo pa na natezne obremenitve - zato je pomembna oblika kovinskega ogrodja.

- Kovinsko ogrodje mora podpirati keramiko (fasetirni porcelan), da je nanešen čimbolj enakomerno

- Zato je pomembna oblika kovinskega ogrodja

  - Pomanjšana oblika zoba (pomoč s silikonskim predložkom)

  - ustrezen prostor za porcelan (do cca. 2mm prostora za porcelan)

- Vstavljivost, tesna gingivalna zapora, prostor za cement, pravilna obvedlava, zaobljeni ostri robovi,

- Ogrodje daje podporo keramiki in skupaj z njo dajo prevleki odlične mehanske lastnosti

- Če je na katerem predelu premalo kovine in preveč porcelana, lahko pride do loma pri silah grizenja

- Kovina: 0,3-0,5 mm, keramika: 1,2 – 1,5 mm

- Natančna izdelava ogrodja, zato da ne presežemo 2 mm debeline porcelana

- Okluzijski kontakt ne sme biti med keramiko in kovino

- Oblika mora zagotoviti primerno estetiko končnega izdelka in ustrezno obliko marginalnega področja

- Zlitina kovinskega ogrodja mora imeti tališče 200C nad temperaturo sintranja porcelana

- Imeti mora velik EM , trdoto, trajno deformacijo, primeren KTR

- Zlitina ogrodja mora vsebovati nežlahtno kovino , ki tvori kovinske okside za vez s porcelanom

- ZAHTEVE ZA ČLEN?

- Pomanjšana oblika zoba v kovini kovina podpira porcelan, omogoča enakomerno porazdelitev prostora za porcelan

- Ojačane vezave s sosednjimi členi ali prevlekami

- Pod členom opaque dentin porcelan

- Dejavniki pri izdelavi členov:

  - BIOLOŠKI: možnost čiščenja, dostop do nosilcev, brez pritiska na greben, okluzija

  - MEHANSKI: dovolj tog, močne povezave, prostor za porcelan

  - Estetske: oblika zoba, izrašča iz grebena, prostor za porcelan

oblike členov

Higienski (Sanitary)  – Klasični  “Ribji trebuh”

– Modificirani

- Grebenski (Ridge Lap)

- Sedlasti (Saddle) -  Polni sedlasti člen

- Polsedlasti

- Konični (Conical)

- Ovalni (Ovate) – indiciran pri širokem grebenu

SLABOSTI IN PREDNOSTI SEDLASTEGA ČLENA:

- Slabosti: oteženo čiščenje pod členom

- Prednosti: naraven videz zoba, obda ga dlesna – vzrast papile (vzrast papile med zob in člen je odvisna od razdalje kost – kontaktno področje)

SLABOSTI IN PREDNOSTI OVALNEGA ESTETSKEGA ČLENA:

- Slabosti: priprava tkiva- vdolbina

- Prednosti: ekstrakcija zoba

- PRIPRAVA KAPICE?

- Kapico lahko izdelamo z adapta folijo ali s pomočjo potopnega voska.

- Zmodeliramo pomanjšano obliko zoba debeline 0,5 mm ( zaradi kasnejše obdelave kovine),

- aproksimalno in pri vrških je lahko debelejša (podporni vrški).

- Ko jo ulijemo, odstranimo vložno maso

- Sledi odstranjevanje oksidov s površine (peskamo 110 mikronski pesek)

- Sledi površinska obdelava kovine (v eni smeri)

- Pazimo, da ni ostrih robov.

- Kovinsko ogrodje enakomerno stanjšamo 0,3 mm in omogočimo debelino keramike 2 mm.

Kovinsko kapico lahko stanjšamo na max 0,3 mm debeline oziroma na grebenih, vrških pustimo pomanjšano obliko zoba. Oblikujemo lahko tudi cervikalne manšete, ki so  visoke 1mm oralno in 0,5 mm labialno. TKS je lahko manšeta okrog zoba, lahko pa je samo oralno tako kot pri IKS.

Ko imamo ustrezno pripravljeno in obdelano kovinsko kapico, sledi:

- peskanje ogrodja z Al2O3 na 110 mikronov ter očistimo (ultrazvočno v milni kopeli ali čiščenje s paro pod pritiskom)

- nadaljujemo z oksidacijo (spereš pod parni čistilec)

- nanos opakra (2-3 nanose, med vsako peko spereš s čistilcem)

- nanos porcelanske mase, korekturno sintranje (max 6-krat!!)

- preverjanje okluzijskih stikov v artikulatorju

- glaziranje

OKSIDACIJA KOVINSKE POVRŠINE

Za vezavno porcelana s kovino:

- segrevanje kovinskega ogrodja v peči (vakuum) nad temperaturo peke porcelana.

- Postopek je drugačen za različne vrste kovin (upoštevati je potrebno navodila proizvajalca).

Za vsak kovinski material mora biti posebna keramika (fasetirni porcelan)

- Ultra visoko taleče: 1290-1370°C

- Visoko taleče: 1090-1260°C

- Srednje taleče: 870-1070°C

- Nizko taleče: 650-850°C

- Sestava SiO2 + (Al2O3, Na2O, K2O…)

- Prevleka drugače zgleda na modelu in drugače cementirana v ustih.

- Do izraza pride prevelika transparentnost (v ustih) – priporočljivo je, da tehnik v ordinacijo gre pogledat kako izgleda njegova prevleka v ustih.

- RAZLIKA MED PLEMENITO IN NEPLEMENITO ZLITINO PRI PRIPRAVI OGRODJA?

Gostota – pri plemenitih zlitinah:

- Masa glede na volumen

- Zlato 19,3g/cm3

- Pomembna za izračun teže kovine za ulivanje in za ceno konstrukcije.

- Titan 4,5g/cm3

Bolj je kovina neplemenita, večja je možnost korozije (kovinske korozije) – povzroči izplavljanje kovinskih ionov v tkiva, to pa povzroči sproščanje vnetnih mediatorjev – SLABOST KOVINSKO PORCELANSKE PREVLEKE

PLEMENITE ZLITINE so zlitine, ki vsebujejo vsaj 25 % plemenitih kovin Au, Pd in Ag. Imajo visoko trdnost, trdoto in obrabno odpornost. Primerne so za porcelansko tehniko. 
Pri plemenitih zlitinah moramo ogrodje modelirati drugače , saj ne prenaša dobro strižnih sil. Zato naredimo girlande in ojačane manšete (ojačitve preprečujejo deformacijo ogrodja med sintranjem). Debelina ogrodja pri plemenitih zlitinah mora biti vsaj 0,5 mm, povezave ojačamo po višini in zagotoviti moramo ustrezno podporo porcelanu med peko.
Pri žlahtnih zlitinah porcelanska vez difundira pod površino. Površina mora biti pravilno obdelana in čista.

NEPLEMENITE ZLITINE pa so tiste, ki vsebujejo manj kot 25% plemenitih kovin, ali pa le teh sploh ne vsebujejo. Gre predvsem za Ni – Cr zlitine in Co - Cr zlitine. Neplemenite zlitine imajo visoko trdnost in trdoto ter modul elastičnosti. Zaradi cene in odličnih mehanskih lastnosti so boljše od plemenitih zlitin, vendar pa so slabše zaradi biokompatibilnosti, saj vsebuje Ni, ki povzroča alergične reakcije. Neplemenite zlitine večinoma uporabljamo v snemni protetiki. 
Pri neplemenitih zlitinah površino obdelamo, speskamo in oksidiramo po navodilih. Pri neplemenitih zlitinah ki močno oksidirajo, površino ponovno speskamo, saj če je oksidov preveč lahko faseta odpade. Pri stelitih so lahko ojačitve manjše saj niso tako občutljivi med peko porcelana.

- KEMIČNA VEZ – NATANČNO OPIŠI

Sintrana keramika – keramična vez → zagotavlja bistveno boljšo obstojnost kot pri fasetirani prevleki (boljša estetika in manjša obraba)

- Značilno za sintrano keramiko

- Kemična vez se vzpostavi: preko oksidov na kovini – oksidna vez

- Med peko se ustvari močna kemična vez med kovinskimi oksidi in tekočo steklasto porcelansko maso na površini ogrodja, saj ti oksidi migrirajo v tekoči porcelan

- Žlahtnim zlitinam so dodani cink, baker, kositer, železo…zato da zagotovijo kovinske okside

VRSTE VEZI MED KOVINO IN PORCELANOM

- Kemična: preko oksidov na kovini – oksidna vez

- MEHANSKA: zaradi koeficienta toplotnega raztezka – razlika KTE 13-14; razlika med obema KTE)

- Mikromehanska vez: zaradi peskanja kovine.

- PREDNOSTI IN SLABOSTI ŽLAHTNIH IN NEŽLAHTNIH ZLITIN?

Žlahtne zlitine imajo več kot 25 % plemenitih kovin.

PREDNOST:

- Visoka trdnost, trdota, duktilnost in obrabna odpornost

- Prisotnost Pd daje zlitinam belo barvo

- Pd – Ag imajo veliko upogibno trdnost zato so zelo primerne za porcelansko tehniko

- Lažja mehanska obdelava

SLABOST:

- Cena

- Manj toga konstrukcija

- Mehkejša litina od stelitov

Nežlahtne kovine vsebujejo manj kot 25% plemenitih kovin, ali pa le teh sploh ne vsebujejo.

PREDNOST:

- visoka trdnost in trdota ter modul elastičnosti

- možno uliti tankostenske ulitke

- cena

SLABOSTI:

- biokompatibilnost zaradi Ni,

- Co – Cr ima visoko temp. tališča in visoko trdoto in duktilnost, ki otežujeta mehansko obdelavo

- Ni primeren za fiksno protetiko?? (steliti so nežlahtne kovine in so najbolj uporabne za KPP?)

- KAKO OBLIKUJEMO USTREZNO IN ZANESLJIVO POVEZAVO (KONEKTOR) PRI ČLENSKIH KONSTRUKCIJAH OZ. MED POSAMEZNIMI ENOTAMI PRI KPP KONSTRUKCIJI?

2. ROK

- KAKŠNA JE POVEZAVA MED LINEARNIM KOEFICIENTOM TERMINČNE EKSPANZIJE RAZLIČNIH ZLITIN IN OGRODJA PORCELANSKIH KONSTRUKCIJ IN USTREZNIH FASETIRANIH KERAMIK (PORCELANOV)?

- Koeficient termične ekspanzije kovine mora natančno ustrezati KTR (koeficient termičnega raztezka oz. ekspanzije) dentalnega porcelana.

- KTR keramike je nekoliko manjši od KTR kovine, pride do tlačnega pritiska keramike na kovino ( primer: KTR keramike (13), KTR kovine (14,4)(mehan.vez)

- Če nista prilagojena, se med peko porcelana oz. med ohlajanjem pojavijo mikro-razpoke, ki so lahko takoj ali kasneje pod obremenitvijo usodne za porcelanske fasete.

- ZAKAJ JE POMEMBNO POZNAVANJE GOSTOTE DENTALNE ZLITINE? KOLIKO JE GOSTOTA ZLATA?

Pomembna je za izračun teže kovine za ulivanje in za ceno konstrukcije. Zlato 19,3 g/cm3

- KAJ JE YOUNGOV ELASTIČNI MODUL (EM) ALI PODROČJE ELASTIČNE DEFORMACIJE NA KRIVULJI NAPETOSTI – RAZTEZEK?

- Modul elastičnosti je faktor med napetostjo in raztezkom v elastičnem območju.

- Em ali elastična deformacija na krivulji napetost/raztezek , naklon elastičnega podajnega področja do proporcionalnega limita

- Visok modul elastičnosti je primeren, ko načrtujemo dolge mostove in majhne upogibe in ni pokanja porcelana, ki ima ravno tako visok modul elastičnosti.

- Naklon krivulje kaže relativno trdnost materiala, tako visok EM kaže visoko trdnost in uporabo za dolge mostove …

- NAKLON KRIVULJE KAŽE RELATIVNO TRDNOST MATERIALA (STIFNESS).. NA KAJ KAŽE VISOK EM DENTALNE ZLITINE IN ZA KAJ JO BOMO UPORABILI?

- Natezna trdnost je največja trdnost, ki jo material prenese preden se zlomi.

- Bolj kot je material trden bolj je primeren za večje konstrukcije.

- Visok modul elastičnosti  kaže visoko trdnost materiala in uporabo za dolge mostove in majhne upogibe in ni pokanja porcelana, ki ima ravno tako visok modul elastičnosti!

- BOLJ POMEMBNA KOT PORUŠNA TRDNOST JE TRAJNA DEFORMACIJA 0,2% MERILNE DOLŽINE ALI MEJA PLASTIČNOSTI RP0,2 DENTALNEGA MATERIALA. KAJ JE TRAJNA DEFORMACIJA?

- Bolj pomembna kot porušna trdnost je trajna deformacija 0,2% merilne dolžine ali meja plastičnosti Rp0,2 .

- To je napetost, ki povzroči deformacijo (raztezek) za 0,2%.

- Navadno je to na meji trajne deformacije.

- Zlitine z visoko vrednostjo Rp0,2 so uporabne za fiksno protetiko in KP tehniko.

- KDAJ SO INDICIRANE ZLITINE Z VISOKO VREDNOSTJO RP0,2?

Zlitine z visoko vrednostjo Rp0,2 so uporabne za fiksno protetiko in kovinsko-porcelansko tehniko.

- DOBRE LASTNOSTI KOVINSKO PORCELANSKE PREVLEKE?

- Ohranitev zobne substance, estetika, po trajnosti podobna ostalim sidrom, zadovoljstvo pacientov, ne vplivajo na obzobna tkiva

- Potreben je konzervativni pristop (minimalno invazivna protetika)

- Preživetje in klinična uspešnost

- Odlične mehanske lastnosti (združene s polnokovinsko prevleko)

- Odlične estetske lastnosti

- Odlična mehanska retencija

- Dopušča (omogoča) preoblikovanje zobne krone v celoti (to je včasih potrebno zaradi rotacije/nagiba zoba)

- v primerjavi z delnimi prevlekami (inleji, onleji) je preparacija za KPP enostavnejša

- NATANČNO OPIŠI KERAMIČNO VEZ MED PORCELANOM IN KOVINO.

Sintrana keramika – keramična vez → zagotavlja bistveno boljšo obstojnost kot pri fasetirani prevleki (boljša estetika in manjša obraba)

- Značilno za sintrano keramiko

- Kemična vez se vzpostavi: preko oksidov na kovini – oksidna vez

- Med peko se ustvari močna kemična vez med kovinskimi oksidi in tekočo steklasto porcelansko maso na površini ogrodja, saj ti oksidi migrirajo v tekoči porcelan

- Žlahtnim zlitinam so dodani cink, baker, kositer, železo…zato da zagotovijo kovinske okside

VRSTE VEZI MED KOVINO IN PORCELANOM

- Kemična: preko oksidov na kovini – oksidna vez

- MEHANSKA: zaradi koeficienta toplotnega raztezka – razlika KTE med kovino in ker. 13-14; razlika med obema KTE)

- Mikromehanska vez: zaradi peskanja kovine.

- NARIŠI RAZLIČNE MOŽNOSTI ZAKLJUČKA KPP NA STOPNICI PRI PREVLEKI NA ZG. SREDNJEM SEKALCU.

- KAKO OBLIKUJEMO USTREZNO IN ZANESLJIVO POVEZAVO (KONEKTOR) PRI ČLENSKIH KONSTRUKCIJAH OZ. MED POSAMEZNIMI ENOTAMI PRI KPP KONSTRUKCIJI?

DODATNO:

1. NAŠTEJ 14 OBJEKTIVNIH KRITERIJEV ESTETIKE

1. Zdrava dlesen!

2. Papila zapolnjuje interdentalne prostore

3. Naklon vzdolžnih osi zob (distalna inklinacija)

4. Zenit gingivalne dlesni (najvišja točna dlesni – zenit)

5. Usklajenost poteka nivojev dlesni

6. Nivo interdentalnega kontakta / lega medzobnega stika

7. Relativnot zobnih dimenzij

8. Oblika zobne krone (središčni sekalec)

9. Karakterizacije zob

10. Struktura skleninske površine

11. Barva zob kot estetska prvina

12. Potek incizalnih robov

13. Potek spodnje ustnice

14. Simetrija nasmeha

Teh 14 kriterijev estetike upoštevamo toliko, koliko je v naši moči!

2. POVPREČNE DIMENZIJE OBRUŠENE ZOBOVINE (za estetske fasete)

- Incizalno: > 1,5mm (priporočljivo ne več kot 1,5 mm)

- Bukalno: > 0,7 mm

- Aproksimalno > 0,5 mm

- Cervikalno – 0,5 mm

- Najmanjša debelina 0,2 mm; ultra tanke fasete (adicijske fasete) – na brušen ali nebrušen zob;

- Te dimenzije veljajo, če ne spreminjamo barve!

- Razlika med kvalitetno in slabo protetično oskrbo je ČAS -  tako v ordinaciji in v laboratoriju.

- FP oskrba zob s porcelanskimi fasetami ne zahteva samo upoštevanja osnovnih načel, ampak tudi vseh podrobnosti (fines, detajljev, nians) od začetka do konca kliničnih in laboratorijskih postopkov.

4. RAZDELITEV DENTALNIH ZLITIN V FP

Razdelitev dentalnih zlitin v FP

- DZ za klasične tehnike:

  - fasetirana prevleka in mosti,

  - polna kovinska P,

  - delna P – inlej, onlej, Z&N, konusna P,

  - zatički in nazidki

- DZ za kovinskoporcelansko tehniko:

- KPP,

- KP most

IZPITNA VPRAŠANJA – Brkić

- NAČINI IZDELAVE FASETE IN INLEJA

- KAKO PRIPRAVIMO KOVINO PRED NANAŠANJEM PORCELANA? ZLATO, PALADIJ, JEKLO.

- ZAKAJ PEČEMO POD VAKUUMOM?

- Da keramiko naredi bolj homogeno ob pečenju.

- Sintranje = nataljevanje delcev med sabo.

- Ko pečemo pod vakuumom, mora biti temperatura nad temperaturo peke porcelana.

- KERAMIKA JE TRANSPARENTNA.. NAŠTEJ ŠE TRI LASTNOSTI.

- Translucenca: pojav med polpono opačnostjo in popolno transparenco

- Opalescenca: optična lastnost sklenine, da prepušča (transmitira) rdeče-rumeno svetlobo, odbija pa modro-vijolično svetlobo.

- Fluorescenca:

- sprejem sevane energije in oddajanje v drugi valovni dolžini

- Naredi zob svetlejši in bolj bel na dnevni svetlobi.

- Dentin je trikrat bolj fluorescenten kot sklenina in povzroča notranjo luminiscenco. Luminofori v porcelanu.

- temu so se dodali določeni elementi (redke zemlje…), da se fluorescenca vidi tudi pri umetnih zobeh

- BARVNI PARAMETRI. KATERI JE INCIZALNO, KATERI ZA DENTIN?

Barva (osnova) zoba vpliva na globino preparacije. Tehnik mora vedeti, kakšno barvo bo uporabil; če za beljenje ali na primer tetraciklinsko zabarvanje..

- KTR DENTALNIH MATERIALOV IN NAMEMBNOST.

Toplotna prevodnost in koeficient termične ekspanzije sta podobna kot pri dentinu in sklenini, zato je stabilnejši v primerjavi s kompoziti.

- porcelan uporaben v ustih, ker je keramično stabilen

- tlačna trdnost je velika 350-550 MPa

- natezna trdnost izjemno majhna: 20-40 MPa

- nima frakture trdnosti, že 0,1% nateg (deformacija) povzroči zlom

- upogibna trdnost: 60-80 MPa

- elastični modul je visok: 60-80 GPa

- občutljiv na površinske mikropoke, ki zrastejo v frakturo prevleke, torej GLAZIRANJE po brušenju porcelana!

- MARGIN

Indikaciji:

- KPP s porcelanom na bukalni stopnici

- KPP s porcelanom na celotnem cervikalnem obodu

Lahko ga torej sintramo cervikalno bukalno ali po cervikalno po celotnem kovinskem obodu.

Pri obeh indikacijah nam da dobro estetiko v cervikalnem področju ali celo prosevanje v celotnem cervikalnem področju. Bistvene razlike kar se tiče estetike med njima ni, sta pa zahtevnejši za izdelavo in dolgotrajneši, zaradi dodatnega sintranja vratnega porcelana; po navadi 2 peki vratnega porcelana – MARGINA.

- KJE NANAŠAMO OPAK DENTIN?

Nanašamo ga neposredno po sintranju opakra. Nanašamo ga po celotni prevleki, na tanko, saj da zobu oz. prevleki barvo zaradi svoje opačnosti. Pri obeh zagotavlja boljšo estetiko v cervikalnem področju.

- METODE DOLOČANJA BARVE.

Danes imamo spektrametre, da nam on določi barvo.

Sicer barvo določajo (Munsell-ov sistem za klinično rabo):

- Svetlost (NAJPOMEMBNEJŠA pri izbiri barve) – VALUE

- Intenziteta, nasičenost – CHROMA

- Barva – HUE; valovna dolžina svetlobe, barvni prostor zob: rumeno-rjavo-rdeč

Svetlost zoba je najbolj izražena na centralnem delu zoba: transparenca incizalno, gingivalno zabarvanje.

- Estetika

- Estetika je filozofska disciplina, ki proučuje lepo in človekov odnos do lepega.

- eSTETSKE FASETE

- so estetske delne prevleke,  s katerimi oskrbimo pretežno labialne ploskve in incizalne robove zob vidnega področja ust

- - adhezijski način cementiranja

-  Prednosti: ohranitev zobne substance, estetika, po trajnosti podobna ostalim sidrom, zadovoljstvo pacientov, ne vplivajo na obzobna tkiva

-  Slabosti: gingivalna špranja, zahtevnost cementiranja, obraba cementa   Peumans in sod., J D

- materiali za izdelavo est.faset

- Dentalna keramika

-  Sintranje porcelana na ognjevzdržni vložni masi

-  Ogrodje  fasete iz keramike visoke trdnosti in nanj sintran dentalni porcelan   Faseta iz keramike visoke trdnosti površinsko barvana in glazirana

-  Faseta po tehniki CAD – CAM (Porcelan, litijdisilikat)

-  Laboratorijski kompoziti

- barvane fasete iz keramike visoke trdnosti

-  Prednosti:

-  Prenos idealne oblike iz voska v keramiko

-  Oblika je pomembnejša od barve

-  Dopolnjuje naravno barvo dentina

-  Relativne slabosti:

-  Nima globinskih učinkov in transparence kot jo ima tehnika sintranja

-  Ne zakrije temnega dentina ali zatička,razen..

- Material izbora za porcelanske fasete je feldšpatska keramika.

- Pri pacientih s parafunkcijami ali prekomerno obrabo zob izberemo levcitno ali litijevodisilikatno keramiko za izdelavo faset po metodi stiskanja ali tehnologiji CAD-CAM.

- ytzp ker.	-cirkonijeva oksidna ker.

-  visoka upogibna trdnost ≥ 1000 MPa;

-  visoka žilavost KIC ≥ 8 MPa m1/2;

-  majhna občutljivost za napake pri postopkih obdelave;

-  bela barva, primerna za posnemanje naravnih zob;

-  biokompatibilnost;

-  dobra korozijska obstojnost in elektrokemična nevtralnost;

-  toplotna izolacija.

- Polnokeramični sistemi

- • Silikatna keramika: npr. VITA OMEGA 900, IPS Classic, Creation, GC-Initial    • Steklokeramike visokih trdnosti

- -  Levcitna keramika: IPS Empress (Ivoclar), Finess (All Ceramic, Dentsply),       VITA VMK 68 (VITA)

- -  Litijeva-disilikatna keramika: npr. IPS Empress II, IPS e.max Press, IPS       e.max CAD (Ivoclar)

- • S steklom infiltrirana oksidna keramika: npr. In-Ceram Alumina,       In-Ceram Zirconia in In-Ceram Spinel (VITA)

- • Čiste oksidne keramike: alumina (npr. Procera AllCeram), z itrijem  stabilizirana cirkonijeva keramika - YTZP (npr. Zircozahn)

- Hibridna keramika

- vita je naredila hibrid med keramiko in kompozitom

- prednosti:

- - absorbcija žvečnih obremenitev

- - tanjše dimenzije restavracije

- - dopušča hitro in natančno izvedbo (CAD-CAM)

- - mehanske lastnosti podobne zobu

- tehnologije izdelave monolitnih prevlek

-  Tehnologija izdelave sidra na ognjevzdržno vložno maso

-  Tehnologija stiskanja keramike

-  Tehnologija CAD/CAM

-  Načini izdelave:

-  -  tehnika površinskega barvanja

-  -  tehnika odvzemanja

-  -  tehnika slojenja

- Zelo estetski so feltšpatski inleji/onleji, ki so lahko slojeni ali izdelani po tehnologiji CAD-CAM.

- Na mehanske obremenitve so odpornejši inleji/onleji iz levcitne in litijevedisilikatne keramike, izdelani po metodi prešanja ali tehnologiji CAD-CAM.

- kako izdelati monolitno prevleko

- - iz enega  materiala

- - brez fasetirnega porcelana

- - bolj trdno

- - hitreje in enostavneje

- - v celoti s CAD/CAM tehnologijo

- - iz cirkonijeve oksidne keramike ?

- Polne keramične prevleke izdelane po načinu slojenja iz levcitne keramike, litijevedisilikatne keramike in iz oksidnih keramik izpolnjujejo visoke estetske zahteve.

-  Za oskrbo stranskih zob uporabljamo prevleke iz litijevedisilikatne keramike in prevleke iz oksidnih keramik.

- Z itrijem stabiliziran cirkonijev oksid

- • Trdnost in žilavost

- • Elektrokemična inertnost

- • Svetlost (high value)

- • Odpornost na obrabo

- • Nizka termična in električna prevodnost

- • Biokompatibilnost

- Zaheve dentalnih zlitin za protetiko

- - Znana sestava (binarna, ternarna… DZ)

- - Livnost in uporabne lastnosti

- - Korozijska obstojnost

- - Biokompatibilnost

- - Indikaciji ustrezna trdnost in trdota….

- - Cena

- Razdelitev dentalnih zlitin v fp

- 1.DZ za klasične tehnike (fasetirana prevleka in most, polna kovinska P, delna P – inlej, onlej, Z&N, konusna P, zatički z nazidki)

- 2.DZ za kovinskoporcelansko tehniko (KPP, KP most)

- pomembne lastnosti za izbor dz

- -Natezna trdnost-najveca napetost ki jo mat. prenese pred zlomom

- -Trajna deformacija 0,2% (meja plastičnosti)

- -Elastični modul

- -Raztezek

- -Trdota

- -Gostota

- -Koeficient termične ekspanzije

- implantologija

- 1.klinični pregled

- 2.študijski modeli, diagnostična modelacija  (načrtovanje      impl.protet.konstr.)

- 3.rentgensko vodilo

- 4.kirurško vodilo

- 5.kirurška in protetična izvedba

Študijski modeli

• umavčeni v artikulator s pomočjo obraznega loka in RG

• na drugem paru ŠM programiranje bodočega stanja z modelacijo v vosku ali postavitvijo zob za proteze

• ocena resorbcije pri brezzobih čeljustih

Izdelava vodila za RTG slikanje

• na osnovi programirane postavitve zob  narejen iz prozornega akrilata

• postavitev označevalcev iz gutaperke ali titana s paralelometrom na mestih zobnih kron

• RTG slikanje - računalniška tomografija CT

• fiksna oskrba: 6-10 imp.,  optimalna lega, enakomerna porazdelitev po loku, razdalja med posameznimi imp.  7-10 mm

DIMENZIJE ZOB

 Razmerje širina/dolžina kron sekalcev in podočnikov je konstantno (77% do 86%)

 Enojka je širša od dvojke za 2-3mm

 Enojka je širša od podočnika za 1-1,5mm

 Trojka je širša od dvojke za 1-1,5mm

 Enojka in trojka sta prbl. enako dolgi in 1-1,5 daljši od dvojke

 Zg.enojka je široka kot sp. enojka in pol dvojke

INDIKACIJE ZA CIRKONSKO KERAM.

-vidni/interkanini sektor(estetika)

-trdnost

-biokompatibilnost

UPORABA:

-enote do 4 členov

-keramične implantatne nadgradnje

-ogrodja polnokeramičnih prevlek in mostov

-ortodonske keram.nosilce

-fiksnoprotet. ker. zaticke

 Cirkonij je kovina (Zirconium, Zr)  Kaj je cirkonij?  Cirkonijev oksid (ZrO2) (ali cirkonija) je bel prah, sintran v keramiko visoke trdnosti  Obstaja v treh kristalnih oblikah (singonijah): monoklinska, tetragonalna in kubična  nestabilne oblike glede na temperaturo

CHIPPING

Pojavlja se odkrušenje porcelana “chipping” cirkonijevih prevlek in mostov fasetiranih s porcelanom.

•Nastanejo  frakture porcelan / porcelan in ne med vezjo ZrO2  ogrodje/ fasetirni porcelan

-ugotovljeno je 7 % več odkrušenj porcelana pri cirkonijevih keramičnih prevlekah in mostovih, kot pri kovinskoporcelanskih