17.Obkrozi pravilne trditve za plastično ortozo za gleženj

Po obliki je podobna peronealni ortozi, preprečuje plantarno fleksijo in inverzijo, zgoraj sega do polovice goleni, kjer je pritrjena z velkro trakovi

18. Za najtežjo obliko zvina gležnja je značilno popolno pretrganje vezi, ki ga spremljajo huda bolečina, oteklina in podkožna krvavitev. Poškodovanec ne more obremenjevati noge. Sklep je nestabilen.

19. F1 = plantarnem delu v področju metatarsofalangealnih sklepov in silijo stopalo v dorsalno fleksijo

F2 = posteriorna strani goleni (odvisna tudi od moči spazma)

F3 =je v predelu narta, ki potiska stopalo v petni del in tako zadržuje položa

Rezultanti sil F1 in F2 morata biti enaki              nasprotni sili F3

20.Wagnerjovo klasifikacijo uporabljamo pri klasifikaciji diabetičnih razjed.

21.Ortoza vezana na čevelj s dvema stremenoma (obkroži pravilne)

Vrši popravo valgusa/varusa

Stabilizira petnico

Uporablja se pri bolnikih, ki imajo zaradi pomanjkanja funkcij težave z nameščanjem OGS

Po možganski kapi, ta ortoza je lahka za nameščanje

22.ABS Uporaba

Obstaja v več barvah in debelinah. Je odporen na tekočine, se lepi z lepili in lahko se čisti.

za izdelavo sedežev in mizic pri individualno prilagojenih sedežih

23.Vrste plute

- Naravna pluta

- Prešana pluta

- Termoplastična pluta

- Gumirana pluta

- Super lahka pluta

24.Pri korekciji varusa kolena uporabljamo 3- točkovni sistem