UVOD

Protokol slikanja:

- Indikacije

- Priprava pacienta (položaj pacienta, IV kanila). Pregled dokumentacije, odstranimo vse iz območja slikanja, namestitev v pravilen položaj, razložimo potek i damo navodila.

- Tehnični parametri. FOV, način slikanja: sekvenčno/spiralno, kolimacija, rekonstrukcijski algoritem (kernel), napetost v cevi, tok v cevi, rekonstruirana debelina reza, rekonstrukcijski inkrement, AEC, količina in pretok KS, zakasnitev slikanja, osnovna/napredna obdelava slik.

- Diagnostične zahteve

- KS (količina, koncentracija, pretok). Jodova neionska, 250-400 mgJ/ml, avtomatični injektor, hitrost pretoka od 1-8ml/s

- Obdelava, postprocesing

Vprašalnik pred izvedbo:

- alergije

- bolezni ščitnice

- sladkorna bolezen (metomorfin – laktatna acidoza)

- bolezni ledvic (vrednost kreatinina)

CT GLAVE

Indikacije

- poškodbe

- glavobol

- sum na ishemične lezije

- sum na krvavitev

- nejasna nevrološka stanja

- vnetne spremembe

- tumorji, metastaze

- kontrola po posegih

Priprava pacienta

- napotnica, izvidi, vprašalnik, razložimo potek

- odstrani nakit, proteze, slušni aparat

- leže, na hrbtu, glava v nastavku, fiksirano s pripomočki, podloga za kolena in ledveni del

- IV kanal za KS

- glava rahlo nagnjena naprej, v center gantry-ja, infraorbitomeatalna linija pravokotna na mizo, začetek skeniranja topograma 2cm nad kaloto

Diagnostične zahteve

- celotni mali, veliki možgani, celotna lobanjska baza, pri KS celotno ožilje

- natančna meja med sivo in belo možganovino,

- natančen prikaz bazalnih ganglijev in ventrikularnega sistema

- natančen prikaz tekočinskega prostora ob mezencefalonu

- natančen prikaz žiilja po KS

- normalizirana doza  EDPL  0,0023 (2,4mSv)

Pogoji dobre slikovne tehnike

- debelina reza 2-5mm za lobanjsko kotanjo, 5-10mm za možgane

- brez presledka med rezinami ali pitch 1

- naklon gantry-ja 10-12o (supraorbitomeatalna linija) za manjšo dozo očesnih leč

- 120 kV, čim nižji mAs (ALARA), kerneli za mehčanje robov,

- Področje slikanja: od foramen magnum do verteksa lobanje

Artefakti

- Kinetični

- Kovinski

- Artefakt tršanega sevanja

- Artefakt delnega volumna

CT obnosnih votlin

Indikacije

- Vnetja, sinusitis, mukokela

- Polipoza

- Poškodbe

- Maligna obolenja

- Deformacije kosti

- Načrtovanje operacij

Priprava pacienta

- Napotnica, dokumentacija, vprašalnik, razložimo potek

- Odstrani nakit, proteze, slušni aparat

- Leže na hrbtu, glava v nastavku, fiksacija, podloga za kolena in ledveni del

- Linija, ki povezuje glabelo in mentum je vzporedna z mizo (pri tem je trdo nebo na mizo pravokotno), začetek skeniranja topograma 2cm nad kaloto

Diagnostične zahteve

- Celotni del obraznega dela glave od trdega neba do frontalnega sinusa

- Žilje po uporabi KS

- Natančen prikaz kostnih struktur, frontalni  sinus, sfenoidalni sinus, orbite, optični živci, mišice, sitka, maxilla in maxillarni sinus, nosna votlina, rhinopharynx

Pogoji dobre slikovne tehnike

- Debelina reza 3-5mm, spiralno slikanje, pitch 1

- Naklon 0-10o (pri spiralnem slikanju naklon običajno ni možen

- 120kV, čim nižji mAs (ALARA),

- FOV- nos in sfenoidalni sinus v celoti

Obdelava slik

- MPR rekonstrukcije v transverzalni ali koronarni ravnini za prikaz mehkih delov in prikaz kosti

- 3D rekonstrukcije, običajno pri poškodbah in deformacijah

CT obraznih kosti

Indikacije

- Vnetja, sinusitis, mukokela

- Polipoza

- Poškodbe

- Maligna obolenja

- Deformacije kosti

- Načrtovanje operacij

Priprava pacienta

- Napotnica, dokumentacija, vprašalnik, razložimo potek

- Odstrani nakit, proteze, slušni aparat

- Leže na hrbtu, glava v nastavku, fiksacija, podloga za kolena in ledveni del

- Linija, ki povezuje glabelo in mentum je vzporedna z mizo (pri tem je trdo nebo na mizo pravokotno), začetek skeniranja topograma 2cm nad kaloto

Diagnostične zahteve

- Celotni del obraznega dela glave od trdega neba do frontalnega sinusa

- Žilje po uporabi KS

- Natančen prikaz kostnih struktur, frontalni  sinus, sfenoidalni sinus, orbite, optični živci, mišice, sitka, maxilla in maxillarni sinus, nosna votlina, rhinopharynx

Pogoji dobre slikovne tehnike

- Debelina reza 3-5mm, spiralno slikanje, pitch 1

- Naklon 0-10o (pri spiralnem slikanju naklon običajno ni možen

- 120kV, čim nižji mAs (ALARA),

- FOV- celotna mandibula in področje do frontalnega sinusa

Obdelava slik

- MPR rekonstrukcije v transverzalni ali koronarni ravnini za prikaz mehkih delov in prikaz kosti

- 3D rekonstrukcije, običajno pri poškodbah in deformacijah

Ct temporalnih kosti in srednjega ušesa

Indikacije

- Okvare sluha

- Obolenja slušnega in obraznega živca

- Vnetja, tumorji, poškodbe, kostna obolenja

- Malformacije

- Načrtovanje operacij

Priprava pacienta

- Napotnica, dokumentacija, vprašalnik, razložimo potek,

- Odstrani nakit, proteze, slušni aparat

- Leže na hrbtu, glava v nastavku, fiksacija, podloga za ledveni del in kolena

- Linija, ki povezuje glabelo in mentum je vzporedna z mizo (pri tem je trdo nebo na mizo pravokotno), začetek skeniranja topograma 2cm nad kaloto

Diagnostične zahteve

- Natančen prikaz os Temporale, predvsem pars petrosa

- Prikaz mastoidnega dela

- Natančen prikaz kortikalne in trabekularne kostne strukture, natančen prikaz pnevmatiziranih delov

Pogoji dobre slikovne tehnike

- Področje skeniranja 0.5 cm nad in pod pars petrossa,

- Debelina reza 0.6 mm, pitch 1

- Naklon 0-10o (pri spiralnem slikanju naklon običajno ni možen

- 120 kV – 140 kV, mAs čim nižji (ALARA),

Obdelava slik

- MPR rekonstrukcije v koronarni in transverzalni ravnini

- Kostno okno, kernel za jačanje robov

CT orbit

Indikacije

- Vnetja

- Oftalmopatija

- Tumorji

- Poškodbe, tujki v očesu

Priprava pacienta

- Napotnica, vprašalnik, razložimo potek

- Odstranimo nakit, proteze, slušni aparat

- Leže, na hrbtu, glava v nastavku, podloga za ledveni del in kolena

- Linija, ki povezuje glabelo in mentum je vzporedna z mizo (pri tem je trdo nebo na mizo pravokotno), začetek skeniranja topograma 2cm nad kaloto

Diagnostične zahteve

- Celotno področje orbit,  natančen prikaz kosti, ki tvorijo stene orbit

- Natančen prikaz optičnega kanala in živca

- Natančen prikaz zrkla, mišic in retrobulbarnega maščevja

Pogoji dobre slikovne tehnike

- 0,5 cm nad in pod orbito

- Debelina reza 2 – 5 mm, pitch 1, naklon gantry-ja paralelno z optičnim kanalom

- 120 kV – 140 kV, mAs (ALARA),

Obdelava slike

- MPR v koronarni in transverzalni ravnini, za prikaz mehkih delov in kosti

- MPR v sagitalni ravnini, za prikaz mehkih delov in kosti

- 3D rekonstrukcije, po poškodbah, deformacije kosti

CT vratu

Indikacije

- Tumorji, povečane bezgavke

- Pareza glasilk

- Vnetja, ciste, abscesi, poškodbe

- Patologije žlez slinavk

Priprava pacienta

- Napotnica, vprašalnik, razložimo potek ( ne požira sline)

- Odstranimo nakit, proteze, slušni aparat

- Leže, na hrbtu, glava v nastavku, podloga za ledveni del in kolena

- Leži naravnost, vrat v center gantry-ja, začetek skeniranja 2cm nad orbito

Diagnostične zahteve

- Žrelo

  - V celoti, regionalne bezgavke, lobanjsko dno, prehod žrela v požiralnik, žilje po KS, stena žrela, prikaz mišic in maščobnega področja,

- Grlo

  - Grlo v celoti, paralaringealna tkiva, mišice, maščoba, regionalne bezgavke, hrbtenica in paravertebralne mišice, žilje po KS, natančen prikaz stene, natančen prikaz gub (glasilke), prikaz maščobe, intrizičnih mišic,

Pogoji dobre slikovne tehnike

- 3 – 5 mm priporočeno spiralno, pitch 1,5 – 2

- 120 kV, mAs (ALARA),

- Področje skeniranja: od sternoklavikularnih sklepov do vrha frontalnega sinusa

Obdelava slik

- MPR rekonstrukcije v koronarni in transverzalni (običajno vzporedno z trdim nebom, za spodnji del grla pa običajno vzporedno z hioidno kostjo ) ravnini, za prikaz mehkih delov im kosti

CT hrbtenice po LSR

Lumbosakralna radikulografija – invazivna diagnostična preiskava z vbrizgom KS v intertekalno (subduralno po lumbalni punkciji). Za odkrivanje hernije diska ali zožitve spinalnega kanala. Preiskava se opravi če pacient zaradi klavstrofobije ali kovinskih vsadkov ne more na MR.

Indikacije

- Degenerativne spremembe

- Spondiloza,

- hernija,

- stenoza spinalnega kanala, osteofiti

Priprava pacienta

- napotnica, vprašalnik, razložimo potek preiskave, odstrani nakit, proteze, slušni aparat

- najmanj 1 ura po aplikaciji KS

- leže na hrbtu, glava v nastavek, podloga za ledveni del in kolena, roke dvigne nad glavo (manj artefaktov),

- naredimo stranski topogram da naredimo načrt za nivoje slikanja

Diagnostične zahteve:

- celotno področje pričakovane patologije, spinalni kanal in korenine živcev po aplikaciji KS

- natančen prikaz intervertebralnih diskov, prikaz sklepov in paravertebralnih ligamentov

- prikaz duralne vreče in maščobe ob njej

Pogoji dobre slikovne tehnike

- debelina reza 2 – 5 mm, pitch 1

- 120 kV, mAs (ALARA)

Obdelava slik

- MPR rekonstrukcije v transverzalni ravnini, za prikaz mehkih delov in kosti

- MPR rekonstrukcije v sagitalni ravnini, za prikaz mehkih delov in kost

CT preiskave toraksa

Indikacije

- Pljučni rak

- Sarkoidoza, azbestoza

- Ponavljajoče pljučnice

- Emfizem

- Povečane bezgavke

- Tuberkuloza

- Okužbe

- Travma

Slikovne metode

- RTG p.c. v 2 projekcijah

- CT – nativno, toraks s KS, HRCT, angio CT – CTPA

- MR

Priprava bolnika

- Napotnica, vprašalnik, stari izvidi, razložimo potek preiskave

- Leže na hrbtu, roke nad glavo

Potek

- Topogram od apeksa do baze pljuč

- Avtomatski injektor KS: Ultravist 370, Iopamiro 370; pretok 2.5 – 3 ml/s, 60 – 90 ml KS

Obdelava podatkov

- Vse tri ravnine z večravninsko tehniko prikaza (MPR)

- Trodimenzialne (MIP) tehnike

- VRT (volumski prikaz)

Protokoli slikanja nativno

- 120 kV, 100 mAs, 2mm rez, rotation time 0.5, delay 5s, scan time 5.75s, CTDI 7

Tumorji

- Ocena velikosti, plevralni izliv,atelektaze

- Dokazovanje zasevkov

- nezanesljiv pri oceni invazije v mediastinum in prsno steno, ter pri povečanih bezgavkah

Simptomi

- Dispneja, hemoptysis, kronični kašelj, piskanje, bolečine v prsnem košu in trebuhu, kaheksija, disfonija, disfagia

CT toraksa s KS

- Pri večini bolnikov z rakom, pred bronhoskopijo, pred op, pred obsevanjem,

- Protokol: 120kV, 100 mAs, 2mm rez, rotation time 0.5, delay 25s, scan time 5.75s, CTDI 7

- KS zaradi boljše ocene mediastinalnih bezgavk, obarvanje tumorja, ocena nekroze, ločevanje benigno/maligno, pregled zgornjega abdomna

HRCT – High Resolution Computer Tomography

- Diagnosticiranje in ocenjevanje intersticijskih obolenj (pljučnice, emfizemi, fibroze)

- Azbestoza, sarkoidoza

- Za prostorsko ločljivost

- Sekvenčna visokoločljivostna preiskava, debelina reza 1mm, lahko tudi spiralno

- Sekvenčno slikanje: ocenjevanje sistemskih pljučnih bolezni, tanki rezi v razmiku 10 – 40 mm, ni primerna za rakava obolenja, veliko šuma

- Protokol za sekvenčno slikanje:  140 kV, 180 mAs, 1mm rez, delay 5s, scan time 0.75, CTDI 1.69, potrebnih več vdihov in zadržati sapo ali pa primerjavo vdih/izdih,

CT preiskave abdomna

Indikacije

- Bolečine, krvavitve v trebuhu, poškodbe

- Abscesi, ascites, metastaze

- Kronične bolezni jeter: hepatitis, jetrna fibroza, ciroza

- Odkrivanje primarnih tumorjev: prikaz nenormalnega pretoka

- Prikaz jetrnih metastaz: povečan arterijski pretok in perfuzijski indeks

- Hemangiomi: ločevanje od karcinoma

- Prikaz  presajenih jeter: prikaz žilnih komplikacij

- Kontrola zdravljenja jetrnih tumorjev

- Poškodbe

Hepatobiliarni trakt

- Jetra

- Žolčnik in žolčni vodi

- Trebušna slinavka

- Vranica

- Trunkus celiakus, splenoportalni sistem, venski sistem

Priprava pacienta

- Napotnica, vprašalnik, preverimo izvide, alergije, razložimo potek

- Leže na hrbtu, roke nad glavo, topogram od trebušne prepone do mehurja

- Avtomatski injektor: Ultravist 370, Iomeron 370, 100 – 130 ml, 3.5 – 5 ml/s

Nativna preiskava

- Kadar je alergija na KS, povišana sečnina in kreatinin, odločitev radiologa

Protokol slikanja

- Nativna faza

- Arterijska faza 25s po aplikaciji KS

- Venska faza 60 – 70 s po KS

Princip bolus trackinga

- KS zaznavamo s pomočjo sledilca, vstavimo ga v žilo, aparat nastavimo nad tracker in nastavimo hausfieldovo število žile, ko se št izenači se sproži preiskava, pride do optimalnega obarvanja žile in minimalne porabe KS

Za preiskave abdomna je potrebno imeti zelo nizko raven šuma, ker se oslabitveni koeficienti v organu in leziji zelo malo razlikujejo. Visoka doza, širša kolimacija in velik pitch nam omogočajo zelo hitre preiskave.

Poškodbe trebuha

- Metoda izbora je CT

- Najpogostejše vranica, jetra, retroperitonej, ozko črevo, ledvice, mehur, diafragma, mehur, pankreas

- Topogram: 120 kV, 100 mAs, 1mm rez, scan time 5.3, od roba diafragme do spodnjega roba simfize

- KS: 300 mgJ/ml, 60 – 80 ml, 2.5 – 3 ml/s,

CT perfuzija jeter

Perfuzija: proces prehajanja snovi iz žil preko kapilar v tkiva

Uporablja se za kontrolo zdravljenja jetrnih tumorjev in metastaz po endovaskularni kemoembolizaciji in zdravljenju z biološkimi zdravili.

Indikacije

- Kronične bolezni jeter (hepatitis, fibroza, ciroza)

- Odkrivanje primarnih tumorjev – prikaz nenormalnega pretoka

- Prikaz jetrnih metastaz: povečan arterijski pretok in perfuzijski indeks

- Hemangiomi – ločevanje od karcinoma

- Prikaz presajenih jeter – zgodnje odkrivanje žilnih komplikacij

Način izvedbe preiskave

- Večja sevalna obremenitev – veliko število ponavljajočih slik in toka, ki ga uporabljamo za vsako sliko (12 mSv)

- Zadrževanje diha – krajše faze zajemanja diha,

- Plitvo dihanje – pri daljših sekvencah

KS

- Zaželen višji pretok 5 – 10 ml/s – boljše signal / šum razmerje

- KS višje koncentracije – 370 mg/l

Protokol

- 100 mAs, 120 kV, 55s, 6mm rez, 220 slik, 50ml KS + 30ml NaCl,  5 – 10 ml/s

Obdelava podatkov – meritve se shranijo v obliki slik s sivimi skalami

- Možnost popravkov premika zaradi dihanja,  hitro simultano preučevanje slik, posebni načini analize,

- MIP – osnovne tehnike

- BF (pretok krvi) in BV (volumen krvi)

- TTP – čas do največje prekrvavitve

- PMB – prepustnost žil

- ALP ( arterijska perfuzija )in PVP ( venska perfuzija )

- HPI ( indeks perfuzije )

CT urografija

Indikacije

- Tumorji

- Travmatske in jatrogene poškodbe sečil

- 3D planiranje zahtevnejše perkutane nefrolitomije

- Tuberkuloza in težja vnetja

- Hidronefroza

- Kronična urolitiaza

- Hematurija

Faze slikanja

- Nativno

- Kortikomedularna faza, 25 -30 s zamika po aplikaciji KS

- Nefrografska faza, 90 – 100 s po KS

- Faza izločanja, zamik najmanj 4 min

Trifazno slikanje

- Nativna, nefrografska in faza izločanja

KS

- 150 – 300 mgl/ml (ultravist, Visipaque

- Avtomatska brizga 2 – 3 ml/s

- Prilagoditev gleda na koncentracijo joda in maso pacienta

Protokol slikanja CTU

- Pacient popije liter vode in počaka pol ure, da se mehur razpne

- Leže na hrbtu, zapremo urinski kateter

- Nativni pregled od zgornjega pola ledvic do spodnjega pola mehurja

- Bolnik izprazni mehur (10 ml Edemid ali Lasix), počakamo 2 min

- 100 ml neionskega KS (flow 3 ml/s)

- Ko bolnik čuti poln mehur sledi ekskretorna faza ( 5 – 15 min )

Prednosti

- Pacient ne potrebuje predpriprave ( kot pri IVU)

- Možnost različnih rekonstrukcij

- Preiskava krajša od IVU

Slabosti

- Velika dozna obremenitev ( 25 – 35 mSv )

- Skoraj dvakrat dražja od IVU

CT enterografija

Preiskava za prikaz tankega in debelega črevesja.

Indikacije

- Sum na Chronovo bolezen

- Sum na tumor črevesja

- Sum na anomalije črevesja in malabsorbcije

- Slabokrvnost

- Ocena vnetij, fistul, abscesov, adhezija

- Obstrukcija

Klasični CT – fistule in abscesi

MSCT – vizualizacija črevesne stene in lumna črevesja, vnetne spremembe na steni črevesja, prikaz zadebelitev,

Priprava pacienta

- 1400 ccm barijev sulfat & gastrografin razredčen z vodo

- 75 min pred preiskavo zaužije zdravila za simuliranje praznjenja želodca

- Glukagon iv, za upočasnitev delovanja tankega črevesja

- IV kanal in 120ml kontrasta

Potek preiskave

- Topogram od trebušne prepone do mehurja

- Venska faza 60 – 70 s po aplikaciji

- Dodatna obdelava – sagitalni in koronarni rezi – za dokazovanje fistul

CT kolonoskopija

Indikacije

- Neinvazivno odkrivanje kolorektalnih polipov in karcinomov

Kontraindikacije

- Akutni abdomen, akutne bolezni kolona, hernije kolona

Prednosti

- Minimalno invazivna, uporablja 2D in 3D rekonstrukcije

- Boljša ločljivost in krajši čas preiskave

- Dobri rezultati v odkrivanju polipov

- Metoda izbora za paciente ki niso mogli na kolonoskopijo

Priprava

- Poteka 48 pred preiskavo

- Črevo mora biti prazno,

- Psihična priprava

- Vstavitev IV, preverimo soglasje o alergijah in KS

CT skelet

Indikacije

- Poškodbe

- Kontrola po OP

- Tumorji, metastaze

Pomembna prostorska ločljivost, tanki rezi, tanka kolimacija. Za kostno strukturo uporabimo krnele za jačanje robov. Za mehke dele krnele za mehčanje robov.

Protokol slikanja

- Topogram 120 kV, 50 mAs, 1mm rez

- Scan 120 kV, 140 mAs, 1 mm rez, delay 4s, CTDI 10.92

CT hrbtenice

Leže na hrbtu, roke ob telesu.  Vratna (stranski topogram ) od baze glave do Th 4, torakalna ( AP ali stranski topogram  )od C7 do L1, lumbalna ( stranski topogram )od     Th 12 do S4.

CT rame in komolca

Leže na hrbtu, poškodovana roka ob telesu, druga nad glavo. Topogram AP.

CT rame po artrografiji

Neionsko jodovo vodotopno KS. Za prikaz notranje površine sklepne ovojnice.

Indikacije

- Ruptura rototorne manšete

- Lezije kite m. biceps brachii

- Adhezivni kapsulitis

- Artritis

- Prosta telesa v sklepu

- Načrtovanje operativnega posega

- Sum na poškodbe ovojnic, tetiv in vezi

CT medenice in kolkov

Leže, na hrbtu, roke nad glavo. Topogram AP, od vrha medenice do sredine kolkov.

CT kolen

Leže na hrbtu, AP topogram, obdelava transverzalna in sagitalna ter koronarna.

CT gležnja in stopala

Leže na hrbtu, stranski topogram. Obdelave transverzalna, sagitalna in koronarna. 3D rekonstrukcija.

Slikanje drobnih kosti

Protokol za prikaz drobnih struktur. Kolimacija in debelina reza 0.6 mm. Uporaba kernela U90, ki poudari prostorsko ločljivost.

CT zapestja

Leže na trebuhu, roka iztegnjena nad glavo. Topogram : 120 kV, 50 mAs, 1 mm rez. Scan: 120 kV, 120 mAs, rez 0.6 mm, delay 4s, CTDI 33.